电磁加热器线圈选型原则

对于整套电磁加热器来说，线圈的作用乃是最核心的功能——加热，这也是电磁加热这一产品应用被开发出来的意义所在。如果一台电磁加热产品因线圈绕不好而导致不能加热或者加热效果不好，那就相当于建了一栋房子却不能住，造了一辆汽车却不能开，做了一盘美食却不能吃，那就没有了任何意义。

既然线圈那么重要，该怎么对线圈进行选型呢？

应从三方面进行考虑——线材本身、线圈绕制、适用现场。

- 线材本身。

- 线材本身有很多种类，例如高频线、云母线、防水线、硅胶线、镀镍线、纯镍线、铜管、合金导线等，不同种类的线材适用场合不同，选购前应仔细问询。

- 此外，挑选线圈时，还要考虑其线径，材质，耐温耐压性能等。这些也都是由其使用条件决定的。在实际选配过程中，首先要根据加热需求确定所需设备功率，然后就可以知道其输出电流值，进而确定线径、材质，然后视现场的温度情况，散热情况等考虑其耐温性能。如果挑选线圈时没有考虑到这些因素，就很容易出现设备故障，例如线圈被烧坏，加热效率低下，线圈不耐用等问题。轻则影响生产，重则造成人身事故。

- 线圈绕制。

- 表面看来，线圈绕制这一工作似乎是最没技术含量的，不就是把线材绕一下组成个线圈嘛，这谁不会？

- 但实际上并没有那么简单，线圈的绕制需要考虑到叠加、干扰、散热、距离、感量匹配等因素。

- 不同功率的电磁加热器其所需要的线圈电感量是不一样的，只有实际电感量和理论值一直，才能保证电磁加热器的功率最大化。例如，一台30KW的电磁加热器，其理论电感量是240μH，线圈绕制时，只有实际感量为240μH左右，其功率才有可能完全达到额定值。如果实际感量是100μH、150μH、300μH、400μH，那其这台设备的实际使用功率可能就只有20KW，15KW，甚至无法正常工作或根本启动不了。

- 适用现场。

- 电磁加热器的广泛应用性决定了其现场使用情况的复杂。在电磁加热器众多的使用领域中，食品、塑料、化工、印刷、供暖、垃圾处理，每一个行业的应用场景都不同，就是同一个行业中，每一个客户的使用现场也有很大的差别。所以，电磁线圈不具有普遍适用性，是一种不同使用场景有不同绕法的非标配件。

- 鉴于线圈的这一特性，客户进行线圈选型时，一定要先了解清楚自己的应用场合，这样才不至于出现买了之后不能用或者功率低下不实用，用电量过大不节能，使用成本偏高不符合产品描述等问题。